3 üzemmódú WiFi kapcsoló

Model: TYWB 4CH 7-32V RF

Paraméterek:

- Bemeneti feszültség: DC/AC 7V~32V

- Kapcsolható max. áram: 2200W/10A / csatorna

- Összes terhelhetőség: 3500W/16A / 4 csatorna

- Vezeték nélküli: Wi-Fi 2.4 Ghz b/g/n+Bluetooth

- Rádiófrekvencia: 433 Mhz

- Üzemi hőmérséklet: -20°C~70°C

- Mérete: 75*73*20 mm

Az eszköz használata előtt:

- Okostelefonja vagy táblagépe csatlakozzon a 2,4g WiFi internettel.

- Engedélyeznie kell a telefon Bluetooth kapcsolatát.

- Rendelkeznie kell a WiFis hálózathoz megfelelő jelszóval.

- Okostelefonjának vagy táblagépének hozzáféréssel kell rendelkeznie az App Store vagy Google Play alkalmazáshoz.

- Az Ön routerén engedélyezni kell a nyitott hálózatot. (MAC -open)

Használati útmutató:

Az alkalmazást letöltheti a „Tuya Smart” kifejezésre keresve a mobilalkalmazás-áruházakban, vagy a következő QR-kód beolvasásával.

Regisztráljon Tuya Smart fiókot.

Ha rendelkezik Tuya Smart fiókkal, csak jelentkezzen be.

Eszközök hozzáadása:

Először állítsa alaphelyzetbe a készüléket (Reset): 
	Ha a hálózatjelző gyorsan villog, hagyja ki a alaphelyzetbe állítás lépést.

- Bekapcsolás (Power on)

- Tartsa lenyomva a „Reset” gombot 5 mp-ig, amíg a hálózatjelző (piros fény) villogni nem kezd.

Kattintson a a Tuya intelligens alkalmazás jobb felső sarokban található gombra, várjon néhány másodpercet, és miután az applikáció megtalálta az eszközöket, kattintson az „Add” (Hozzáad) gombra.

Válassza ki a 2,4 GHz-es
 Wi-Fi hálózatát és adja meg jelszavát!

Nevezze el az eszközt!

Amikor a hálózat megszakad, a kapcsolat automatikusan átvált a telefon Bluetooth kapcsolatára.

Az alkalmazásban a be/ki gombra kattintva vezérelheti az adott eszközt. A kézi vezérlésű kapcsoló valós időben is megjeleníthető az alkalmazásban.

Távirányító összehangolása az eszközzel

Összehangolás

1 ábrán látható felületen, kattintson a Setting >
RF remote control > Add.
2, Amikor megjelenik a felület, majd nyomja 
meg hosszan a távirányító gombot, amelyhez illeszkedni szeretne (A,B,C vagy D)
3, Engedje fel a kiválasztott gombot
4, Most már sikeresen hozzáadta, majd rendelje hozzá a távirányító gombjait a vezérelni kívánt kapcsolókhoz. (1-es vagy 2-es relé)
A további gombok összehangolásához ismételje meg az 1–4. lépéseket!

Hibaelhárítás
    Megoldások a összehangolás és offline hibákra:
Lépjen be az alkalmazás kezdőlapjára, és kattintson a felület jobb alsó sarkában található ikonra a belépéshez:

Kapcsoló típusok beállítása:

Setting > switch type setting:

Rocker switch – flip to change state:  ellentétesre kapcsol, mint az aktuális állapot

Rocker switch – state synchronous: szinkronba kapcsol

Button switch: nyomógombként kapcsol